- ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην παραπανω άσκηση να γραφτεί ο κώδικας G και M για τις κατεργασίες φρέζας και διάτρησης πάνω στο δοκίμιο με διαστάσεις 100χ100χ20. Θα χρησιμοποιηθούν δυο διαφορετικά εργαλεία για τις δύο λειτουργείες (φρέζας και διάτρησης).

Δίνεται ότι Τ1 είναι το εργαλείο διαμέτρου 10mm για την οβαλ διαδρομη με βάθος κοπής 2mm , με ταχύτητα πρόωσης 250mm/min, ταχύτητα βύθισης 50mm/min , στροφές εργαλείου 5500 rpm.

Δινεται ότι Τ2 είναι το τρυπάνι διαμέτρου 8mm για διάνοιξη των 4ων οπών στα σημεια p6, p7 , p8 , και p9. To βαθος κοπής θα είναι 10mm , η ταχύτητα βύθισης 30mm/min  και οι στροφές του τρυπανιού 1000 rpm.  Η αλλαγη του εργαλέιου θα γίνει στο σημείο Po. Επίσης το τρυπάνι στο τέλος της κατεργασίας θα «παρκάρει» στο σημείο με συντεταγμένες (200,100, 40)

To τελικό αποτέλεσμα αποτυπώνεται στην εικόνα παρακάτω.

- ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

- ΛΥΣΗ

| Μ6 Τ1 G43 H1 | Χρησιμοποιήστε την μακροεντολή επιλογής εργαλείου 1 |
| --- | --- |
| M3 s500 | Δωστε στροφές στο εργαλείο |
| G0 x0 y0 z20 | Πηγαίνετε στο σημείο Po |
| G0 x36 y50 | Πηγαίνετε στο σημείο P1 |
| G1 z-2 F50 | Κατεβειτε για να κόψετε το κομματι |
| G1 x36 y60 F250 | Πηγαίνετε στο σημείο P2 |
| G2 x64 y60 r14 ή G2 x64 y60 I43 J60 | Πηγαίνετε στο σημείο P3 |
| G1 x36 y60 | Πηγαίνετε στο σημείο P4 |
| G2 x36 y60 r14 ή G2 X36 Y60 Ixi Jyi | Πηγαίνετε στο σημειο P5 |
| G1 x36 y60 | Πηγαίνετε στο σημείο P1 |
| G0 Z5 | Πρεπει το εργαλειο να σηκωθει 5mm από την πανω επιφανεια του stock |
| G0 x0 y0 z20 | Πηγαινετε το εργαλειο στο σημειο Po |
| M5 | Σταματήστε το μοτερ |
| M6 T2 G43 H2 | Παίρνουμε τρυπάνι για να ξεκινησουμε κατεργασίες διάησης |
| Μ3 s1000 | Δωστε στροφές στο τρυπανι |
| G0 x36 y60 | Πηγαίνετε στο σημείο P6 και καντε την οπή |
| G1 Z-10 F30 |  |
| G0 Z5 |  |
| G0 X36 Y60 | Πηγαίνετε στο σημειο P7 και καντε την διάτρηση |
| G1 Z-10 F30 |  |
| G0 Z5 |  |
| G0 x100 y100 z20 | Πηγαινε να παρκαρεις το εργαλειο |
| M5 | Σταμάτησε το μοτερ |
| M30 |  |

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΡΝΟΥ

| Μ6 Τ1 | Χρησιμοποιήστε την μακροεντολή επιλογής εργαλείου 1 |
| --- | --- |
| M3 S600 | ΔΙΝΩ ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΤΣΟΚ |
| G0 Χ25 Υ25 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p1 |
| G0 Χ2 Υ27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p2 |
| G0 Χ2 Υ23 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p3 |
| G1 Χ-29 Υ23 F100 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P4 |
| G0 X-29 Y27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P5 |
| G0 Χ2 Υ27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P2 |
| G0 X2 Y21 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P6 |
| G1 X-29 Y21 F100 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P7 |
| G0 X-29 Y27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P5 |
| G0 Χ2 Υ27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p2 |
| G0 X2 Y19 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p8 |
| G1 X-14 Y19 F100 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p9 |
| G0 X2 Y19 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p10 |
| G0 Χ2 Υ27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p2 |
| G0 X2 Y17 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p11 |
| G11 X-14 Y17 F100 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p12 |
| G0 X2 Y19 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p10 |
| G0 Χ2 Υ27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p2 |
| G0 X2 Y16 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p13 |
| G1 X-14 Y16 F100 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p14 |
| G0 X2 Y19 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p10 |
| G0 X2 Y27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ p2 |
| ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ |  |
| M3 S900 | ΔΩΣΕ 900 ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΤΣΟΚ |
| G0 X2 Y16 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P15 |
| G1 X-15 Y15 F200 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P16 |
| G1 X-15 Y20 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P17 |
| G1 X-30 Y20 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P18 |
| G1 X-30 Y25 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P19 |
| G0 X25 Y27 | ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ P20 |
| M5 | ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΜΟΤΕΡ |
| Μ30 | ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |